Specifikace plnění veřejné zakázky na dodávku vyrozumívacího systému

Obecné požadavky

- Systém musí být schopen vyrozumět 350 osob do 15 minut

- Architektura systému musí umožňovat s minimem nákladů rozšíření na redundantní verzi

- Systém musí být plně kompatibilní s IP telefonií CISCO používané u HZS Královéhradeckého kraje a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Systém musí umožňovat operativní přepojení z IP telefonie HZS na IP telefonii KÚ.

- Systém musí využívat kontakty (tel. čísla pro hlas i SMS) na vyrozumívané osoby 
z databáze SQL Oracle – dispečerského SW Výjezd (RCS Kladno) používaného 
u HZS Královéhradeckého kraje. Dodavatel systému musí zajistit v rámci dodávky vyrozumívacího systému plnou integraci s tímto dispečerským systémem HZS.

- Pro vyrozumívání SMS bude využita technologie ISV Výjezd používaná na KOPIS HZS Královéhradeckého kraje (dodavatel systému zajistí plnou integraci 
a kompatibilitu)

- Veškerý HW vyrozumívacího systému bude v provedení do 19” racku

- Systém musí být schopen předávat informaci textově (SMS, email, popř. fax) 
a hlasově, případně kombinací obou způsobů (včetně syntézy hlasu z textu). Zpráva se napíše nebo namluví, lze použít syntézu hlasu z psaného textu. Takto vytvořená zpráva je zpracována stejně, jako by byla namluvena.

- Systém musí umožňovat další využití kontaktů ve vlastní DB pro další použití (www telefonní seznam apod.)

Funkcionalita

- Pro vyrozumívání hlasem bude využit stávající telefonní systém HZS s využitím všech dostupných kapacit při respektování nastavení číslovacího plánu a pravidel volání telefonního systému s možností omezení využívaných linek dle aktuální potřeby,

- Systém musí být dimenzován kapacitně tak, aby byl schopen nahrávat zprávu (odpověď) vyrozumívaných osob na všech kanálech použitých pro vyrozumění,

- Systém musí využívat kontakty (tel. čísla) z databáze SQL Oracle – dispečerského SW Výjezd používaného u HZS Královéhradeckého kraje. Pro jednotlivé scénáře je třeba mít možnost zadat ručně další kontakty, které nejsou v databázi.

- Scénář vyrozumění:

  - musí být možno nastavit priority jednotlivých scénářů

  - v jednotlivých scénářích je možno stanovovat pořadí vyrozumění osob a způsob jejich vyrozumění (SMS, hlas, email, fax).

-    Osoba:

  - možnost stanovení pořadí (preference) kontaktů pro volání

  - možnost modifikace označení kontaktu (preference pro hlas, SMS atd.).

- Typ kontaktu (přenáší se z ISV Výjezd):

  - Délka vyzvánění

  - Počet pokusů

  - Počet a frekvenci volání

- Možnost vyžádat identifikaci volané osoby (např. zadáním PINu nebo konkrétní klávesy) ještě před tím, než je přehrána zpráva.

- Možnost vyžádat potvrzení převzetí zprávy (např. zadáním PINu nebo konkrétní klávesy) po jejím přehrání, nebo DTMF kódem

- Systém musí umožňovat opakované přehrání hlasové zprávy a příjem zpětné informace od vyrozumívané osoby. Možnost pro volaného namluvit po přehrání zprávy vzkaz, který je uložen jako součást souhrnné zprávy (auditu) k danému scénáři. V případě vyrozumění prostřednictvím SMS nebo Emailem zprávy přijmout SMS nebo email od vyrozumívaného a uložit ho.

- Systém musí zaznamenávat a průběžně zobrazovat průběh vyrozumívání pro jednotlivé scénáře. Součástí záznamu (auditu) musí být informace o času volání/odeslání zprávy, volaných číslech, výsledku (doručeno/nedoručeno, dovolal se/nedovolal se + na kolikátý pokus, uživatel potvrdil/nepotvrdil příjem zprávy) včetně přesného času všech akcí. V případě volání je nutný hlasový záznam celého spojení a výpis všech zadaných voleb (DTMF volby) ze strany volaného.

- Systém musí být schopen na požádání vygenerovat písemný report o průběhu celého scénáře v obecně používaném formátu (PDF a MS Word)

- Podrobnosti o průběhu scénáře musí být dodatečně dostupné z uživatelského rozhraní, včetně záznamu hlasu a DTMF voleb.

- Systém musí umožnit automatickou archivaci záznamů proběhlých scénářů.

- Požadujeme napojení na tarifikační systém HZS a tím možnost rozúčtování nákladů na jednotlivé subjekty (osoby) dle jimi aktivovaných scénářů.

Uživatelské rozhraní

- Uživatelské rozhraní by měl být tzv. „tenký klient“, optimálně webové rozhraní, aby bylo možné systém používat z více pracovišť bez nutnosti instalace klientské aplikace na pracovní stanici. Přístup k aplikaci přes web umožňuje registrovaným uživatelům v případě krize se připojit z jakéhokoliv místa s přístupen do WAN.

- Jednoduchá správa aplikace – tenký klient, upgrade aplikace bez nutnosti zásahu do HW a systému klientského PC.

- Možnost zabezpečit komunikaci mezi klientem a serverem (např. https v případě webového rozhraní)

- Systém musí umožňovat přihlášení jednotlivých účastníků jménem a heslem

- Systém musí být schopen rozčleňovat jednotlivé uživatele nebo skupiny uživatelů podle oprávnění, tak aby existovala možnost vymezit skupinu uživatelů, kteří mají přidělena/odepřena následující oprávnění:

  - Vytvářet scénáře

  - Editovat scénáře

  - Aktivovat volání dle připraveného scénáře (spouštět scénáře)

  - Sledovat záznamy o průběhu volání (audit)

  - Administrovat systém (technická správa)

- Pro jednotlivé skupiny uživatelů možnost omezit vytváření scénářů pouze s určitou prioritou.

- Uživatelská oprávnění bude možné hierarchicky „dědit“ (systém ACL)

Nároky na dodavatele

- Dodavatel systému musí garantovat plnou kompatibilitu se stávající telefonní technologií firmy Cisco Systems, systém musí zaručovat vysokou kompatibilitu s touto technologií a následnými upgrade telefonního systému Cisco IPT.

- Dodavatel doloží referenční zakázku podobné rozsahu a důležitosti.

- Dodavatel systému musí předložit návrh zajištění technického servisu systému, optimálně s možností dohledu 24/7 a řešení problémů vzdáleně.