Příloha č.1: SEZNAM ZAŘÍZENÍ číslo G-2007/10

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

NOSNÝCH ZAŘÍZENÍ

Doplnění popisů zařízení ze seznamu G-2007/10

Poz. 03e.01

El. KONVEKTOMAT 20xGN1/1 PODÉLNÉ UKLÁDÁNÍ GN NÁDOB

Bojlérový systém páry, automatické mytí varné komory

FUNKČNÍ A KONSTRUKČNÍ

ZNAKY

• HORKÝ VZDUCH: 300°C

Možnost regulace tzv.zbytkové vlhkosti

pomocí funkce airoclima.

• PÁRA: teplota do 130°C. Vhodná

pro všechny produkty, které lze vařit

ve vodě. Oproti standardnímu ohřevu

zajišťuje lepší finální kvalitu pokrmu z

hlediska zachování organoleptických

vlastností a nutričních hodnot, snížení

váhových úbytků.

• KOMBINACE PÁRA/HORKÝ

VZDUCH: teplota do 250°C. Cyklus

tepelné úpravy vhodný pro většinu

pokrmů. Režim minimalizující váhové

úbytky a zkracující čas přípravy.

• Možnost pečení/vaření podle sondy

(teploty v jádře pokrmu) nebo podle

nastaveného času

• REGENERACE: teplota do 250°C,

přednastavený cyklus pro rychlou

regeneraci při ideální vlhkosti.

• COOK&HOLD: program pozvolné

tepelné úpravy a následného

udržování na přednastavené teplotě.

Program Cook&Hold je vybaven

taktovací automatikou ventilátoru.

• Poloviční výkon a/nebo

Otáčky ventilátoru: pro jemnou úpravu

zvláště pekařských a cukrářských výrobků.

• ECODELTA:

způsob přípravy

pokrmu zajišťující, že mezi teplotou v

komoře a teplotou uvnitř jádra pokrmu

je udržován konstantní rozdíl po celou

dobu vaření.

• LTC Low

Temperature Cooking automatický

cyklus nízkoteplotního

vaření pro větší porce masa s

automatickým nastavením parametrů

procesu s cílem minimalizace

váhových úbytků. Funkce ARTE

(Algorithm for Remaining Time

Estimation) propočet zbývajícího

času při použití nastavení LTC.

• Motorově ovládaná odvětrávací

KLAPKA komory pro odvod

přebytečné vlhkosti během pečení

horkým vzduchem

• Vícestupňové vaření: modely

6+1 fáze

• PAUZA: možnost naprogramování

zpožděného startu, nebo přerušení

tepelné úpravy na určitou dobu mezi

jednotlivými fázemi.

• PROGRAMOVÁNÍ: možnost

programování varných postupů a

jejich ukládání do paměti

konvektomatu vč. názvů, komunikace v českém jazyce

• AIROCLEAN:

4 přednastavené cykly čištění vnitřního

prostoru komory

• Rychlé ochlazení komory: zkracuje

dobu přechodu z cyklu vyšší teplotní

úpravy na nižší.

• Manuální přístřik: pro okamžité

zvýšení vlhkosti v komoře

• Automatické proplachování bojleru.

• Integrovaná klec se zavážecím vozíkem

• HACCP management: možnost

záznamu dat o průběhu varných procesů

v souladu s předpisy o kontrole kritických

bodů HACCP, s jejich následným tiskem

na tiskárně nebo přenosem do počítače.

• AIROCLIMA

Patentovaný systém měření a následné kontroly

úrovně vlhkosti uvnitř komory během

tepelných úprav v režimech horký

vzduch, kombi nebo regenerace.

AirOClima měří skutečnou vlhkost a v

závislosti na její úrovni ji upravuje tak,

aby byla shodná s nastavenou hodnotou,

kterou zadala obsluha přístroje. Pomocí

tohoto patentovaného systému reguluje

vlhkost během režimu horký vzduch

pomocí automatického uzavírání nebo

otevírání odvětrávací klapky.

• AIROFLOW:

nový systém přisávání a

předehřívání vzduchu vstupujícího do

komory

• 6ti BODOVÁ TEPLOTNÍ SONDA

s vysokou přesností měření.

Jako referenční hodnota je brána ta

nejnižší ze všech 6ti naměřených. Díky

této konstrukci je zajištěno, že

mikroprocesorová jednotka zpracovává

údaje o teplotě ve skutečném středu

pokrmu či potraviny. Garantovaná

přesnost měření +/0,5°C

• DISPLAY zobrazující jak nastavené tak

aktuální hodnoty všech parametrů

KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ

• konstrukce z nerezu AISI304, komora s

broušenými vnitřními sváry.

• stavitelné nerezové nohy

• dvojité dveřní sklo se speciální

termoúpravou garantující max. vnější

teplotu 55°C

• dvojstupňové bezpečnostní otevírání dveří.

• dveřní panty se třemi aretačními

pozicemi.

• halogenové osvětlení vnitřního prostoru.

• platinová sonda v bojleru pro detekci

možného vzniku vodního kamene.

• ochrana proti průniku vody: IPX5

Poz. 03d.04

Pl. VARNÝ KOTEL 150lt s duplikátorem

vč. systému automatického odvzdušnění duplikátoru,  ochrana proti průniku vody IPX5

FUNKČNÍ A KONSTRUKČNÍ

ZNAKY

• Nerezové plynové hořáky s

optimalizovaným spalováním a

rozptylem plamene

• Tažená vložka z kyselinovzdorné ocele

AISI316 - DIN 1.4404

• Napouštění teplé a studené vody

ovládané elektroventilem.

• Nerezový vypouštěcí ventil 2",

• Bezpečnostní prvky pro případ

uhasnutí plamene nebo výpadku přívodu plynu

• Ovládání energoregulátorem.

• Vysoké energetické úspory díky

regulaci výkonu pomocí tlakového spínače

• Možnost manuálního odpouštění

vzduchu z pláště během zahřívací fáze a

manuálního přisávání vzduchu během

zchlazovací fáze.

• Bezpečnostní ventil garantující

správnou úroveň tlaku v plášti.

• Bezpečnostní termostat pro případ

přehřátí kotle

• Analogový manometr pro sledování tlaku v plášti

• s automatickým doplňováním vody v duplikátoru, ostatní modely s hlídáním hladiny vody v

duplikátoru - signalizace kontrolkou.

• Vrchní deska vyrobena z nerez ocele

20/10 304 AISI

• Vnější konstrukce vyrobena z nerez oceli AISI 304.

• Speciální konstrukce ovládacích prvků

zamezující průniku vody do nitra zařízení.

• Boční hrany pravoúhlé - snadné

sestavování varného bloku.

• Standardní provedení na zemní plyn,

jednoduchá konverze na P-B.

• Nastavitelná výška nerezových nohou.

• Zařízení nesou značku CE

Poz. 03d.05

Pl. PÁNEV 80lt SKLOPNÁ

konstrukce ochrana proti průniku vody IPX5, ocelolitinové dno

FUNKČNÍ A KONSTRUKČNÍ

ZNAKY

• Nerezové plynové hořáky s

optimalizovaným spalováním a

rozptylem plamene

• Bezpečnostní prvky pro případ

uhasnutí plamene nebo výpadku přívodu

plynu

• Automatické zapalování s

elektronickou kontrolou plamene.

• Teplotní rozsah 120°-300°C, ovládání

pomocí termostatu a energoregulátoru.

• Dvojité víko lze při zavření použít jako

pracovní plochu.

• vana se sendvičovou konstrukcí ocelolitinová

• Vnitřní zaoblené rohy pánve usnadňují

čištění

• Integrované napouštění vody

• Patentové manuální sklápění

• Vrchní deska vyrobena z nerez ocele

20/10 304 AISI

• Vnější konstrukce vyrobena z nerez

oceli AISI 304.

• Speciální konstrukce ovládacích prvků

zamezující průniku vody do nitra zařízení.

• Boční hrany pravoúhlé - snadné

sestavování varného bloku.

• Standardní provedení na zemní plyn,

jednoduchá konverze na P-B.

• Nastavitelná výška nerezových nohou.

• Zařízení nesou značku CE

Poz. 03d.05a

Pl. PÁNEV 60lt SKLOPNÁ

konstrukce ochrana proti průniku vody IPX5, ocelolitinové dno

typ dna vany: ocelolitina

(obzvláště určená pro smažení s olejem)

Síla dna vany 8mm

Manuální sklápění umožňující úplné

vyprázdnění

Nastavitelné nohy podstavby vyrobeny z AISI 304

Hlavní připojovací body umístěné na

spodní straně zařízení.

standardně připraveny pro napojení na

zemní plyn. Snadná konverze na

propanbutan (trysky jsou součástí

standardní dodávky).

FUNKČNÍ A KONSTRUKČNÍ

ZNAKY

Vnější konstrukce kompletně

vyrobena z vysoce kvalitního nerezu

AISI 304 s povrchovou úpravou

leštěním Scotch Brite.

Síla plechů horní desky 1.5mm.

Dvojité víko pánve

pánev s pravoúhlými

bočními hranami, které umožňují přesné

sesazení varného bloku.

Nerezové hořáky z AISI304 s

optimalizovaným spalováním a

rozptylem plamene

Piezo zapalování

Teplota řízená termostatem (90°290° C).

Poz. 03d.06

Pl. TÁLOVÝ SPORÁK S Pl. TROUBOU GN2/1

konstrukce ochrana proti průniku vody IPX5

FUNKČNÍ A KONSTRUKČNÍ

ZNAKY

Centrální plynový hořák s optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene

Vrchní litinový tál dělený

Centrální hořák 10.5kW

Teplota ve středu tálu při plném výkonu 500°

C, tj. krajová teplota 200°C.

Piezo zapalování

Bezpečnostní prvky pro případ

uhasnutí plamene nebo výpadku přívodu plynu

Vrchní deska vyrobena z nerez ocele 20/10 304 AISI

Vnější konstrukce vyrobena z nerez oceli AISI 304.

Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.

Kombinace tálového sporáku a 2 volných

hořáků.

Pod hořáky umístěna otevřená podestavba (1/2

modul400mm)

Plynová trouba: uzpůsobena pro

použití GN2/1, 3 polohy roštu, vnitřní povrch vyroben z ušlechtilé nerez ocele AISI430. Ovládání teploty pomocí termostatu

Boční hrany pravoúhlé snadné sestavování varného bloku.

Standardní provedení na zemní

plyn, jednoduchá konverze na PB.

Ochrana proti průniku vody IPX5

Poz. 03e.05

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ 10xGN1/1 kapacita 32kg/cyklus

Systém chlazení SOFT a HARD

- 3-bodová sonda: navržena pro přesné měření teploty i při nesprávném umístění sondy

– Soft zchlazování pracovní teplota: -2 ºC pro jemnou zeleninu a delikátní potraviny

– Hard zchlazování pracovní teplota: -20 ºC pro „podzemní“ zeleninu a maso

– Skladování“ po zchlazení pracovní teplota: +3 ºC

- Funkce Turbo chlazení pracovní teplota: +3 to -36°C pro neptřetržité zakládání bez časové prodlevy

- kapacita 32kg/1 cyklus, pro zchlazení z  +60°C/+10°C/+4°C

- elektronický ovládací panel, programovatelný, teplotní sonda

- systém chlazení SOFT a HARD, celenerezové provedení

- počet vsunů 11xGN1/1s roztečí 50mm, komora oblé rohy

- spadované lisované dno s odpadním otvorem

- Patentovaný algoritmus fce určení zbývajícího času určuje AKTUÁLNĚ čas potřebný do konce sondou řízeného zchlazovacího cyklu a zobrazuje jej na displeji: výkonnost kuchyně lze zlepšit pouhým pohledem !

Po chvilce od zahájení cyklu, časový displej ukáže aktuálně zbývající čas: plně automaticky, pouze zapíchněte sondu a stistněte start !

FOOD SAFE CONTROL:

Veškeré informace týkající se provozu

jsou zaznamenávány: datum, čas,

cyklus, teplota sondy, skladovací teplota, konečné vyhodnocení dle HACCP.

Poz. 03e.06, 04.02, 04.03, 07.07, 12.01,

CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ 600lt

Celonerezové provedení, GN1/1-2/1 termostat rozsah teploty -2/+8°C, ovládací panel  krytí IP65

- bezúdržbový drátěný rámový kondenzátor bez nutnosti čištění kondenzátoru !

- velice tichý provoz hlučnost snížena na 51 dB

- vynikající ochrana proti vodě s vodě odolným ovládacím panelem s integrovaným tlačítkem Zapnuto/Vypnuto

- hygienicky zaoblený interiér od výparníku dolů ke spodnímu panelu

- snížení spotřeby energie až o 13%

- vnější i vnitřní konstrukce z ušlechtilé nerez oceli

- výškově stavitelné 2" nohy (10 až +80 mm).

- digitální ovládací panel umožňuje snadné a přesné nastavení a sledování vnitřní teploty.

- plně automatické odtávání s automatickým odpařením kondenzátu

- vysoký hygienický standard a snadné čištění díky oblým vnitřním

rohům a lehce vyjímatelným policím a vodicím lištám

- chladicí jednotka v tropikalizovaném provedení pro provoz

při okolní teplotě max. +43°C.

- vynikající chladicí systém s vnitřní cirkulací vzduchu zaručuje rovnoměrnou

teplotu ve skříni a garantuje zachování výborné kvality skladovaných potravin.

- velký skladovací prostor vhodný pro GN2/1.

- zaměnitelné dveřní panty, samozavírací dveře v poloze pod 90°,se stop zarážkou na 95° a maximálním otevřením 180°, opatřené magnetickým vyměnitelným těsněním pro dokonalé uzavření.

- lisované zapuštěné nerezové madlo bez spojů

- všechny dveře jsou standardně vybaveny zámkem a mikrospínačem, který okamžitě vypne ventilátor při otevření dveří.

- zcela IP65 (voděodolný) digitální ovládací panel s integrovaným tlačítkem Zapnuto/Vypnuto: lze jej umývat dokonce i tlakovou vodou !

- přesné nastavení teplot s kroky po 0.5°C

- HACCP a Servisní alarmy vizuální a zvukové

- Standardně HACCP teplotní alarmy na digitálním ovládacím panelu

- Zcela zaoblený výparník

- Tĕsnění s kulatým profilem, zcela odnímatelné.

- vĕtraný drátĕný rámový kondenzátor snižuje spotřebu energie až o 13%! Kondenzátor je navržen tak, aby byl „necitlivý“ na prach a tím umožňoval provoz chladicího systému vždy v optimálních podmínkách !

Poz. 08.05

MYČKA NÁDOBÍ SKLOPNÁ PRŮCHOZÍ

S garancí teploty oplachu a oplachovým čerpadlem

FUNKČNÍ A

KONSTRUKČNÍ PRVKY

Nosná konstrukce, výškově

stavitelné nohy, poklop, mycí nádrž,

mycí a oplachová ramena a trysky a

všechny šrouby jsou vyrobeny z

ušlechtilé nerez oceli AISI 304 zaručující

dlouhodobou spolehlivost. Ložisko

mycího ramena ze slinutého termosetu.

Hydraulický okruh garantuje optimální

cirkulaci vody s minimálními tlakovými

ztrátami a tím plné využití výkonů

čerpadel. Proud vody zasáhne jakékoliv

místo v koši s maximální intenzitou.

u Standardně dvouplášťový strop

poklopu. Vybrané modely z

dlouplášťovým izolovaným poklopem

nebo a automatickým

zvednáním/spouštěním poklopu. Zadní i

spodní strana kompletně zakrytovány.

ACTIVE s Guarantee Rinse Systémem

Garantujícím spolehlivý sanitační oplach.

Konstrukce atmosferického

boileru spolu s oplachovým čerpadlem

garantují konstatní teplotu 84°C a tlak

oplachové vody bez závislosti na tlaku

přiváděné vody po celou dobu oplachu a

tím i kompletní sanitaci umývaného

nádobí v souladu s hygienickými

požadavky. Kontrolní systém váže

spuštění oplachu na teplotu v boileru.

Standardně speciální zpětný ventil

schválený DVGW.

elektronický ovládací panel s ukazateli teploty, 4

mycí programy 3 a jeden nepřetržitý),

elektronika s diagnostickým systémem pro zjištění závad, počitadlem uskutečněných cyklů.

Třetí mycíprogram lze přeprogramovat na

delší/teplejší oplach nebo naopak s nižší

teplotu pro oplach skla.

Dávkovač oplachového prostředku.

Myčka je předpřipravena pro napojení

na HACCP.

Samočistící program pro mytí a

sanitaci myčky. Funkce vypuštění

boileru.

Všechny hlavní elektrické a

mechanické části jsou lehce přístupné

zepředu po odmontování předního

panelu pro snadnou servisní údržbu.

Mycí nádrž s oblými rohy, snadno

vyjímatelný rám koše, mycí a oplachová

ramena pro čištění bez potřeby nářadí.

Stupeň ochrany IPX5.

Příprava pro napojení externích

dávkovačů. Možnost dovybavení

vypouštěcím čerpadlem.

V souladu s požadavky na ochranu

životního prostředí je myčka z 97% své

váhy recyklovatelná.

Všechny modely odpovídají EN a

ČSN a jsou opatřeny značkou H.