# Technická zpráva

## Úvod

- Studie vymezení záplavového území Běluňky v úseku ústí do Labe - Chvalkovice byla zpracována na základě smlouvy o dílo uzavřené se státním podnikem Povodím Labe.to Jejím cílem bylo sestavit matematický model proudění Běluňky v úseku ř.km 0,0 – 9,8 , provést výpočet hladin povodňových průtoků a vymezit rozsah záplavového území pro Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny záplavového území. Vzhledem k charakteru koryta Běluňky a záplavového území byla pro výpočet užita metoda výpočtu ustáleného nerovnoměrného proudění po úsecích.

## Podklady

- Pro výpočet byly použity následující podklady :

- hydrologické údaje (řada N-letých průtoků)

- geodetické zaměření Běluňky  ř.km 0,0 – 9,8 (zaměřeno firmou GEOŠRAFO ve výškovém systému Bpv)

- situace 1 :   5 000

- situace 1 : 10 000

## Popis zájmového území

Běluňka je tokem, který se v obci Heřmanice vlévá zleva do Labe.  Koryto částečně meandruje v široké údolní nivě. Hladiny v této části jsou, v případě povodňových stavů, ovlivněny  zpětným vzdutím vod labských.

Přibližně v ř.km 1.7 se koryto v obci Běluň částečně přimyká k silnici a zástavbě na pravém břehu. Následuje opět úsek se širokou údolní nivou. V zástavbě se tok Běluňky nachází v obci Krábčice (ř.km 3.5 – 4).

Nad touto obcí je dlouhý úsek neupraveného koryta, částečně meandrujícího v širokém inundačním území.

Poslední obcí v řešeném úseku jsou Chvalkovice v ř.km 8.2.Koryto je zde upraveno. Odtok je ovlivněn řadou mostů a lávek. V horní části obce pak Běluňka protéká rybníkem a zakrytým úsekem. Konec modelu je nad obcí v ř.km 9.9.

- Odtokové poměry, vzhledem k souběhu komunikace ovlivňují objekty na toku (mosty, lávky, jezy a stupně), které jsou zdokumentovány v příloze 2. Fotodokumentace.

# Sestavení matematického modelu

- Pro výpočet byl použit sw prostředek HEC-RAS River Analysis System Version 3.0 vytvořený US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center.

## Geodetické podklady

- Základním podkladem pro sestavení modelu proudění jsou údolní profily Běluňky.

- Příčné profily jsou zadávány souřadnicemi x (m)  a y (m n.m.). Samostatně jsou označeny body tvořící břehy koryta. Samostatně , pro takto rozdělený profil, jsou zadány drsnosti (dle Manninga) (t.j. pro levou inundaci, koryto a pravou inundaci). V případě proměnlivého charakteru , je možné zadávat drsnosti přímo k jednotlivým zaměřeným bodům profilu. Poloha profilu v modelu je charakterizována zadanou vzdáleností od předchozího. Zakřivení trasy toku je reprezentováno samostatným zadáním vzdálenosti pro levou inundaci, koryto a pravou inundaci.

- Neprůtočné překážky byly zadány jako neprůtočné části příčného profilu (ve výsledných profilech jsou pak tyto části označeny plnou barvou.

- V případě, že břehy koryta jsou nasedlané a je předpoklad, že prostor inundace do výšky břehů se bude pouze plnit, je možné tyto části údolních profilů označit jako neaktivní.

- Systém umožňuje interpolaci mezilehlých profilů ze sousedních. Umístění profilů je zřejmé z přílohy  Situace.

## Kalibrace modelu

- Pro kalibraci modelu nebyly k dispozici záznamy o historických povodních. Drsnostní součinitelé byly stanovovány na základě leteckých snímků a terénní prohlídky po jednotlivé charaktery koryta a druhy vegetace v záplavovém území.

## Stanovení okrajových podmínek

### Dolní okrajová podmínka

- Jako dolní okrajová podmínka byly pro jednotlivé N-leté průtoky použit  předpokládaný sklon hladiny v místě ústí do Labe (PF-1) = 0,004.

### Horní okrajová podmínka

- Jako horní okrajová podmínka byly zadána škála N-letých průtoků Běluňky zpracovaná Českým hydrometeorologickým ústavem v následujících profilech.

- Ř.km cca. 10

- Hydrologické číslo povodí : 1-01-01-084

- Plocha povodí : 35.71 km2

- Třída : III.

| N | - 1 | - 2 | - 5 | - 10 | - 20 | - 50 | - 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QN (m3/s) | - 5,9 | - 7,6 | - 11,0 | - 13,9 | - 17,5 | - 23,2 | - 28.3 |

- Ústí do Labe

- Hydrologické číslo povodí : 1-01-01-084

- Plocha povodí : 47.84 km2

- Třída : III.

| N | - 1 | - 2 | - 5 | - 10 | - 20 | - 50 | - 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QN (m3/s) | - 6.7 | - 8.7 | - 12.5 | - 15.7 | - 19.9 | - 26.3 | - 32.1 |

Do hydrotechnického výpočtu bylo použito následující rozdělení průtoků:

| profil | ř.km | plocha povodí | hydrologické pořadí | Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | km2 |  | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s |
| ústí do Labe | 0,00 | 47,8 | 1-01-01-084 | 6,7 | 8,7 | 12,5 | 15,7 | 19,9 | 26,3 | 32,1 |
|  | 1,00 | 47,8 |  | 6,7 | 8,7 | 12,5 | 15,7 | 19,9 | 26,3 | 32,1 |
| * | 2,00 | 45,4 |  | 6,2 | 8,0 | 11,6 | 14,6 | 18,4 | 24,4 | 29,8 |
| * | 4,00 | 43,0 |  | 6,1 | 7,9 | 11,4 | 14,4 | 18,2 | 24,1 | 29,4 |
| * | 6,00 | 40,6 |  | 6,1 | 7,8 | 11,3 | 14,2 | 18,0 | 23,8 | 29,0 |
| * | 8,00 | 38,1 |  | 6,0 | 7,7 | 11,1 | 14,1 | 17,7 | 23,5 | 28,7 |
| ř.km 10,0 | 10,00 | 35,7 | 1-01-01-084 | 5,9 | 7,6 | 11,0 | 13,9 | 17,5 | 23,2 | 28,3 |
| * údaj odvozen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Objekty na toku

### Most

- Simulace proudění v mostu je provedena pomocí čtyř profilů, jak je zřejmé z následujícího schématu

- Most je zadán souřadnicemi profilů nad a pod mostem. Následně jsou zadány souřadnice násypu komunikace a vlastní nosné konstrukce mostu (případně pilířů).

- Při výpočtu je uvažováno s rovnicí energetickou (t.j. proudění je charakterizováno průtočnými profily) a momentovou. Po vyčíslení je vybráno největší vzdutí. Postupně je vypočtena rovnováha momentů pro jednotlivé profily :

- mezi profily 2 a BD

- mezi profily BD a BH

- mezi profily BH a 3

- A2,ABD......aktivní průtočná plocha v daných profilech

- APBD..…....zastavěná plocha pilířem v dolním profilu

- Y2,YBD …..vzdálenost mezi hladinou a těžištěm aktivní průtočné plocha v daných profilech

- YPBD …….vzdálenost mezi hladinou a těžištěm zastavěné plochy pilířem v dolním profilu

- rychlostní koeficient

- Q2,QBD...průtok

- Ff...........	třecí síla

- Wx.........	složka gravitační síly ve směru proudění

- CD..........ztrátový součinitel vyjadřující tvar pilíře :	1,20	kruhový

- 2,00	kolmý

- 1,39 	trojúhelníkový 90o

- 0,29	eliptický 8:1

### Stupně a jezy

- při výpočtu byl použit vztah

- kde :

- C...... průtokový součinitel (2,6 - 4,0)

- L........délka přelivné hrany

- H........rozdíl mezi kótou čáry energie a přepadovou hranou

# Výpočet průběhu hladin

- Výpočet byl proveden dle metodiky výpočtu ustáleného nerovnoměrného proudění pro zaměřené údolní profily Běluňky.

- Průtočný  profil  je  rozdělen  na  tři  samostatné části (inundace   +   vlastní   tok),které   jsou  charakterizovány  stupněm drsnosti. Program počítá pro zadaný  průtok odpovídající přírůstek kóty hladiny,  dle  vztahu  pro  výpočet  ustáleného nerovnoměrného průtoku v přirozeném korytě.

- Výpočet je proveden na základě následujících předpokladů :

- - hladina je v celém profilu vodorovná

- hladina je v celém profilu spojitá

- - křivka zatopených ploch je spojitá a neklesající

- kde  :

- .......hloubka (m)

- .......výška dna nad srovnávací rovinou (m n.m.)

- ...........rychlostní koeficient

- g............tíhové zrychlení (g=9.81 m/s2)

- v1,v2.....střední profilová rychlost dolního a horního    profilu ( m/s)

- he............rozdíl čáry energie (m)

- Vypočtené hladiny pro povodňové průtoky Q5, Q20 a Q100 byly zakresleny do podélného profilu a všech údolních profilů. Na základě těchto příloh byl vymezen rozsah záplavového území pro uvedené průtoky v situaci 1 : 10 000 a 1 : 5000. Rovněž byl vymezen rozsah aktivní zóny záplavového území, který odpovídá průběhu hladiny Q20.

- V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené hladiny ve všech posuzovaných profilech pro průtoky Q1 – Q100 :