# Technická zpráva

## Úvod

- Studie vymezení záplavového území Úlibického potoka byla zpracována na základě smlouvy o dílo uzavřené se státním podnikem Povodím Labe.tJejím cílem bylo sestavit matematický model proudění Úlibického potoka v úseku ř.km 8,5 – 14,0, provést výpočet hladin povodňových průtoků a vymezit rozsah záplavového území pro Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny záplavového území. Vzhledem k charakteru koryta toku a záplavového území byla pro výpočet užita metoda výpočtu ustáleného nerovnoměrného proudění po úsecích.

## Podklady

- Pro výpočet byly použity následující podklady :

- hydrologické údaje (řada N-letých průtoků)

- geodetické zaměření Úlibického potoka  (GEOŠRAFO)

- situace 1:5000

- situace 1 : 10000

## Popis zájmového území

- Řešený úsek Úlibického potoka (ř.km 8,5 – 14,0) mezi ř.km 8,5 až 9,0 prochází tok zástavbou obce Úlibice. V horním úseku se postupně zvyšuje podélný spád toku a postupně se zužuje údolní niva. Mezi ř.km 12,8 a 13,8 tok prochází zástavbou obce Stav.

- Odtokové poměry významně ovlivňují objekty na toku (mosty, lávky, jezy a stupně), které jsou zdokumentovány v příloze 6. Fotodokumentace

# Sestavení matematického modelu

- Pro výpočet byl použit sw prostředek HEC-RAS River Analysis System Version 3.0 vytvořený US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center.

## Geodetické podklady

- Základním podkladem pro sestavení modelu proudění jsou údolní profily Úlibického potoka.

- Příčné profily jsou zadávány souřadnicemi x (m)  a y (m n.m.). Samostatně jsou označeny body tvořící břehy koryta. Samostatně, pro takto rozdělený profil, jsou zadány drsnosti (dle Manninga a to pro levou inundaci, koryto a pravou inundaci). V případě proměnlivého charakteru, je možné zadávat drsnosti přímo k jednotlivým zaměřeným bodům profilu. Poloha profilu v modelu je charakterizována zadanou vzdáleností od předchozího. Zakřivení trasy toku je reprezentováno samostatným zadáním vzdálenosti pro levou inundaci, koryto a pravou inundaci.

- Neprůtočné překážky byly zadány jako neprůtočné části příčného profilu (ve výsledných profilech jsou pak tyto části označeny plnou barvou.

- V případě, že břehy koryta jsou nasedlané a je předpoklad, že prostor inundace do výšky břehů se bude pouze plnit, je možné tyto části údolních profilů označit jako neaktivní.

- Systém umožňuje interpolaci mezilehlých profilů ze sousedních. Umístění profilů je zřejmé z přílohy  Situace.

## Kalibrace modelu

- Pro kalibraci modelu nebyly k dispozici záznamy o historických povodních. Drsnostní součinitelé byly stanovovány na základě leteckých snímků a terénní prohlídky pro jednotlivé charaktery koryta a druhy vegetace v záplavovém území.

## Stanovení okrajových podmínek

### Dolní okrajová podmínka

- Jako dolní okrajová podmínka byly pro jednotlivé N-leté průtoky převzaty úrovně hladin ze studie odtokových poměru Cidliny v úseku Vysoké Veselí - Jičín

- Q1………254,98 m n.m.

- Q2………255,42 m n.m.

- Q5………256,07 m n.m.

- Q10……...256,45 m n.m.

- Q20……...256,64 m n.m.

- Q50……...256,85 m n.m.

- Q100……..256,99 m n.m.

### Horní okrajová podmínka

- Jako horní okrajová podmínka byly zadána škála N-letých průtoků Úlibického potoka zpracovaná Českým hydrometeorologickým ústavem v následujících profilech.

- Pod ústím potoka Studénka

- Hydrologické číslo povodí : 1-04-02-016

- Plocha povodí : 18,48 km2

- Třída : III.

| N | - 1 | - 2 | - 5 | - 10 | - 20 | - 50 | - 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QN (m3/s) | - 4,03 | - 6,24 | - 9,91 | - 13,2 | - 17,0 | - 22,7 | - 27,6 |

- Ústí do Cidliny

- Hydrologické číslo povodí : 1-04-02-020

- Plocha povodí : 63,83 km2

- Třída : III.

| N | - 1 | - 2 | - 5 | - 10 | - 20 | - 50 | - 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QN (m3/s) | - 7,1 | - 11,0 | - 17,5 | - 23,3 | - 29,9 | - 39,9 | - 48,6 |

Do hydrotechnického výpočtu bylo použito následující rozdělení průtoků:

## Objekty na toku

### Most

- Simulace proudění v mostu je provedena pomocí čtyř profilů, jak je zřejmé z následujícího schématu

- Most je zadán souřadnicemi profilů nad a pod mostem. Následně jsou zadány souřadnice násypu komunikace a vlastní nosné konstrukce mostu (případně pilířů).

- Při výpočtu je uvažováno s rovnicí energetickou (a.j. proudění je charakterizováno průtočnými profily) a momentovou. Po vyčíslení je vybráno největší vzdutí. Postupně je vypočtena rovnováha momentů pro jednotlivé profily :

- mezi profily 2 a BD

- mezi profily BD a BH

- mezi profily BH a 3

- A2,ABD......aktivní průtočná plocha v daných profilech

- APBD..…....zastavěná plocha pilířem v dolním profilu

- Y2,YBD …..vzdálenost mezi hladinou a těžištěm aktivní průtočné plocha v daných profilech

- YPBD …….vzdálenost mezi hladinou a těžištěm zastavěné plochy pilířem v dolním profilu

- rychlostní koeficient

Q2,QBD...průtok

- Ff...........	třecí síla

- Wx.........	složka gravitační síly ve směru proudění

- CD..........ztrátový součinitel vyjadřující tvar pilíře :1,20 kruhový

- 2,00 kolmý

- 1,39 trojúhelníkový 90o

- 0,29 eliptický 8:1

### Stupně a jezy

- při výpočtu byl použit vztah

- kde :

- C...... průtokový součinitel (2,6 - 4,0)

- L........délka přelivné hrany

- H........rozdíl mezi kótou čáry energie a přepadovou hranou

# Výpočet průběhu hladin

- Výpočet byl proveden dle metodiky výpočtu ustáleného nerovnoměrného proudění pro zaměřené údolní profily Úlibického potoka.

- Průtočný  profil  je  rozdělen  na  tři  samostatné části (inundace   +   vlastní   tok),které   jsou  charakterizovány  stupněm drsnosti. Program počítá pro zadaný  průtok odpovídající přírůstek kóty hladiny,  dle  vztahu  pro  výpočet  ustáleného nerovnoměrného průtoku v přirozeném korytě.

- Výpočet je proveden na základě následujících předpokladů :

- - hladina je v celém profilu vodorovná

- hladina je v celém profilu spojitá

- - křivka zatopených ploch je spojitá a neklesající

- kde  :

- .......hloubka (m)

- .......výška dna nad srovnávací rovinou (m n.m.)

- ...........rychlostní koeficient

- g............tíhové zrychlení (g=9.81 m/s2)

- v1,v2.....střední profilová rychlost dolního a horního    profilu ( m/s)

- he............rozdíl čáry energie (m)

- Vypočtené hladiny pro povodňové průtoky Q5, Q20 a Q100 byly zakresleny do podélného profilu a všech údolních profilů. Na základě těchto příloh byl vymezen rozsah záplavového území pro uvedené průtoky v situaci 1 : 10000 a 1 : 5000. Rovněž byl vymezen rozsah aktivní zóny záplavového území.

- V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené hladiny ve všech posuzovaných profilech pro průtoky Q1 – Q100 :

| PF | ř.km | Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.518 | 281.93 | 282.14 | 282.46 | 282.69 | 282.89 | 283.11 | 283.28 |
| PF 82 | 8.558 | 282.21 | 282.38 | 282.63 | 282.83 | 283.03 | 283.25 | 283.42 |
|  | 8.599 | 282.54 | 282.68 | 282.87 | 283.02 | 283.17 | 283.36 | 283.51 |
|  | 8.640 | 282.97 | 283.12 | 283.30 | 283.42 | 283.53 | 283.68 | 283.79 |
|  | 8.682 | 283.34 | 283.50 | 283.70 | 283.84 | 283.99 | 284.14 | 284.24 |
|  | 8.723 | 283.66 | 283.83 | 284.02 | 284.15 | 284.28 | 284.44 | 284.58 |
| PF 83 | 8.764 | 283.95 | 284.10 | 284.30 | 284.44 | 284.59 | 284.76 | 284.88 |
|  | 8.809 | 284.49 | 284.63 | 284.82 | 284.99 | 285.14 | 285.30 | 285.41 |
|  | 8.853 | 285.22 | 285.36 | 285.53 | 285.72 | 285.86 | 286.03 | 286.13 |
|  | 8.898 | 285.88 | 286.04 | 286.24 | 286.44 | 286.58 | 286.69 | 286.74 |
|  | 8.942 | 286.59 | 286.74 | 286.94 | 287.07 | 287.30 | 287.51 | 287.58 |
|  | 8.987 | 287.25 | 287.41 | 287.61 | 287.75 | 288.04 | 288.13 | 288.20 |
|  | 9.031 | 287.94 | 288.09 | 288.26 | 288.56 | 288.64 | 288.74 | 288.79 |
| PF 84 | 9.120 | 289.19 | 289.33 | 289.53 | 289.68 | 289.84 | 290.05 | 290.40 |
|  | 9.287 | 290.09 | 290.30 | 290.55 | 290.69 | 290.79 | 290.88 | 290.91 |
|  | 9.329 | 290.23 | 290.46 | 290.70 | 290.80 | 290.90 | 291.01 | 291.09 |
|  | 9.371 | 290.37 | 290.61 | 290.88 | 290.96 | 291.03 | 291.15 | 291.19 |
| PF 85 | 9.454 | 290.63 | 290.89 | 291.21 | 291.34 | 291.16 | 291.40 | 291.45 |
|  | 9.620 | 291.42 | 291.65 | 291.96 | 292.16 | 292.25 | 292.36 | 292.50 |
| PF 85 | 9.786 | 292.18 | 292.42 | 292.74 | 292.96 | 293.17 | 293.40 | 293.67 |
|  | 9.871 | 292.61 | 292.83 | 293.13 | 293.36 | 293.58 | 293.90 | 294.06 |
|  | 9.998 | 293.33 | 293.56 | 293.85 | 294.08 | 294.31 | 294.53 | 294.68 |
|  | 10.125 | 293.89 | 294.15 | 294.47 | 294.70 | 294.90 | 295.05 | 295.21 |
| PF 87 | 10.167 | 294.03 | 294.31 | 294.64 | 294.87 | 295.12 | 295.17 | 295.27 |
|  | 10.250 | 294.37 | 294.65 | 294.99 | 295.21 | 295.38 | 295.54 | 295.73 |
|  | 10.334 | 294.85 | 295.09 | 295.38 | 295.58 | 295.78 | 295.84 | 295.90 |
|  | 10.417 | 295.25 | 295.46 | 295.74 | 295.94 | 296.14 | 296.27 | 296.40 |
|  | 10.458 | 295.42 | 295.63 | 295.91 | 296.11 | 296.31 | 296.49 | 296.58 |
| PF 88 | 10.500 | 295.57 | 295.78 | 296.06 | 296.27 | 296.47 | 296.62 | 296.71 |
|  | 10.542 | 295.72 | 295.93 | 296.22 | 296.47 | 296.68 | 296.77 | 296.97 |
|  | 10.667 | 296.28 | 296.48 | 296.74 | 296.92 | 297.10 | 297.31 | 297.52 |
|  | 10.709 | 296.48 | 296.67 | 296.93 | 297.12 | 297.31 | 297.54 | 297.70 |
|  | 10.750 | 296.66 | 296.87 | 297.13 | 297.33 | 297.52 | 297.75 | 297.91 |
| PF 89 | 10.792 | 296.84 | 297.06 | 297.33 | 297.53 | 297.72 | 297.96 | 298.12 |
|  | 10.816 | BET. SILNIČNÍ MOST (F24) |  |  |  |  |  |  |
| PF 90 | 10.820 | 297.18 | 297.39 | 297.64 | 297.83 | 298.01 | 298.22 | 298.35 |
| PF 91 | 10.852 | 297.19 | 297.39 | 297.68 | 297.89 | 298.08 | 298.32 | 298.49 |
|  | 10.896 | 297.68 | 297.89 | 298.14 | 298.32 | 298.50 | 298.74 | 298.94 |
|  | 10.939 | 297.81 | 298.01 | 298.26 | 298.43 | 298.60 | 298.83 | 299.02 |
|  | 10.983 | 298.01 | 298.20 | 298.42 | 298.59 | 298.75 | 298.96 | 299.13 |
|  | 11.026 | 298.26 | 298.43 | 298.64 | 298.79 | 298.94 | 299.13 | 299.29 |
|  | 11.070 | 298.50 | 298.67 | 298.88 | 299.01 | 299.16 | 299.34 | 299.48 |
|  | 11.113 | 298.75 | 298.91 | 299.13 | 299.26 | 299.39 | 299.56 | 299.69 |
|  | 11.157 | 299.00 | 299.16 | 299.39 | 299.51 | 299.64 | 299.80 | 299.92 |
| PF 92 | 11.200 | 299.25 | 299.40 | 299.64 | 299.77 | 299.89 | 300.04 | 300.16 |
|  | 11.238 | 299.50 | 299.65 | 299.89 | 300.02 | 300.13 | 300.27 | 300.38 |
|  | 11.277 | 299.93 | 300.06 | 300.23 | 300.32 | 300.44 | 300.57 | 300.68 |
|  | 11.315 | 300.25 | 300.36 | 300.51 | 300.62 | 300.73 | 300.87 | 300.98 |
|  | 11.353 | 300.51 | 300.63 | 300.78 | 300.89 | 301.01 | 301.15 | 301.26 |
|  | 11.392 | 300.73 | 300.86 | 301.02 | 301.14 | 301.26 | 301.41 | 301.52 |
| PF 93 | 11.430 | 300.92 | 301.06 | 301.23 | 301.36 | 301.49 | 301.64 | 301.76 |
|  | 11.469 | 301.17 | 301.30 | 301.47 | 301.61 | 301.76 | 301.95 | 302.10 |
|  | 11.508 | 301.60 | 301.68 | 301.80 | 301.90 | 302.01 | 302.16 | 302.29 |
|  | 11.547 | 301.94 | 302.04 | 302.15 | 302.25 | 302.34 | 302.44 | 302.54 |
|  | 11.586 | 302.27 | 302.38 | 302.50 | 302.59 | 302.70 | 302.79 | 302.86 |
| PF 94 | 11.625 | 302.51 | 302.66 | 302.82 | 302.92 | 303.03 | 303.15 | 303.22 |
|  | 11.680 | BET. SILNIČNÍ MOST (F25) |  |  |  |  |  |  |
| PF 95 | 11.687 | 303.52 | 303.68 | 303.87 | 304.00 | 304.12 | 304.26 | 304.35 |
|  | 11.719 | 306.70 | 306.83 | 306.96 | 307.12 | 307.21 | 307.34 | 307.43 |
| PF 96 | 11.783 | 306.92 | 307.03 | 307.17 | 307.29 | 307.41 | 307.59 | 307.72 |
|  | 11.828 | 307.35 | 307.49 | 307.68 | 307.82 | 307.96 | 308.13 | 308.26 |
|  | 11.873 | 307.50 | 307.64 | 307.82 | 307.95 | 308.08 | 308.24 | 308.37 |
|  | 11.918 | 307.73 | 307.86 | 308.03 | 308.16 | 308.28 | 308.43 | 308.55 |
|  | 11.963 | 307.96 | 308.09 | 308.25 | 308.38 | 308.51 | 308.65 | 308.77 |
|  | 12.007 | 308.18 | 308.31 | 308.48 | 308.60 | 308.74 | 308.88 | 308.99 |
|  | 12.052 | 308.41 | 308.54 | 308.70 | 308.82 | 308.96 | 309.11 | 309.22 |
|  | 12.097 | 308.64 | 308.76 | 308.92 | 309.04 | 309.17 | 309.33 | 309.44 |
| PF 97 | 12.142 | 308.88 | 308.99 | 309.14 | 309.26 | 309.39 | 309.54 | 309.66 |
|  | 12.187 | 309.13 | 309.25 | 309.40 | 309.51 | 309.62 | 309.76 | 309.88 |
|  | 12.232 | 309.46 | 309.59 | 309.76 | 309.86 | 309.97 | 310.11 | 310.22 |
|  | 12.277 | 309.79 | 309.91 | 310.06 | 310.18 | 310.30 | 310.44 | 310.55 |
|  | 12.322 | 310.11 | 310.23 | 310.38 | 310.49 | 310.61 | 310.76 | 310.88 |
|  | 12.367 | 310.44 | 310.55 | 310.70 | 310.80 | 310.92 | 311.07 | 311.19 |
|  | 12.412 | 310.76 | 310.87 | 311.01 | 311.12 | 311.23 | 311.38 | 311.49 |
| PF 98 | 12.457 | 311.09 | 311.19 | 311.33 | 311.43 | 311.54 | 311.68 | 311.80 |
|  | 12.498 | 311.37 | 311.47 | 311.61 | 311.71 | 311.82 | 311.96 | 312.07 |
|  | 12.540 | 311.62 | 311.74 | 311.88 | 311.99 | 312.10 | 312.24 | 312.35 |
|  | 12.581 | 311.89 | 312.01 | 312.15 | 312.26 | 312.38 | 312.52 | 312.64 |
|  | 12.623 | 312.16 | 312.28 | 312.43 | 312.54 | 312.66 | 312.81 | 312.93 |
|  | 12.664 | 312.43 | 312.55 | 312.71 | 312.82 | 312.94 | 313.09 | 313.21 |
|  | 12.705 | 312.70 | 312.82 | 312.98 | 313.10 | 313.22 | 313.37 | 313.50 |
|  | 12.747 | 312.96 | 313.09 | 313.25 | 313.37 | 313.50 | 313.66 | 313.78 |
| PF 99 | 12.788 | 313.22 | 313.36 | 313.52 | 313.65 | 313.78 | 313.94 | 314.06 |
|  | 12.809 | BET. SILNIČNÍ MOST (F26) |  |  |  |  |  |  |
| PF 100 | 12.812 | 313.36 | 313.52 | 313.71 | 313.85 | 313.99 | 314.17 | 314.31 |
| PF 101 | 12.827 | 313.29 | 313.46 | 313.66 | 313.81 | 313.96 | 314.15 | 314.32 |
|  | 12.874 | 314.13 | 314.24 | 314.40 | 314.52 | 314.66 | 314.81 | 314.94 |
|  | 12.920 | 314.90 | 315.05 | 315.20 | 315.31 | 315.44 | 315.60 | 315.72 |
|  | 12.967 | 315.69 | 315.81 | 315.98 | 316.09 | 316.21 | 316.36 | 316.49 |
|  | 13.014 | 316.43 | 316.58 | 316.74 | 316.85 | 316.98 | 317.12 | 317.25 |
|  | 13.060 | 317.21 | 317.32 | 317.47 | 317.59 | 317.72 | 317.87 | 318.00 |
|  | 13.107 | 317.95 | 318.09 | 318.23 | 318.34 | 318.46 | 318.60 | 318.73 |
|  | 13.153 | 318.73 | 318.84 | 318.97 | 319.08 | 319.19 | 319.34 | 319.46 |
| PF 102 | 13.200 | 319.49 | 319.60 | 319.73 | 319.83 | 319.94 | 320.07 | 320.18 |
|  | 13.210 | BET. SILNIČNÍ MOST STAV (F27) |  |  |  |  |  |  |
| PF 103 | 13.213 | 319.79 | 319.92 | 320.07 | 320.19 | 320.32 | 320.48 | 320.61 |
| PF 104 | 13.216 | 319.79 | 319.91 | 320.07 | 320.19 | 320.32 | 320.48 | 320.61 |
|  | 13.257 | 320.16 | 320.29 | 320.42 | 320.51 | 320.61 | 320.72 | 320.82 |
|  | 13.298 | 320.66 | 320.76 | 320.90 | 321.00 | 321.10 | 321.22 | 321.32 |
|  | 13.340 | 321.04 | 321.15 | 321.30 | 321.40 | 321.50 | 321.63 | 321.74 |
|  | 13.381 | 321.44 | 321.57 | 321.72 | 321.83 | 321.95 | 322.08 | 322.19 |
| PF 105 | 13.422 | 321.82 | 321.95 | 322.12 | 322.24 | 322.37 | 322.52 | 322.63 |
|  | 13.432 | ŽELEZOBETONOVÝ MOSTEK STAV (F28) |  |  |  |  |  |  |
| PF 106 | 13.434 | 321.95 | 322.09 | 322.26 | 322.37 | 322.49 | 322.44 | 322.60 |
| PF 107 | 13.443 | 321.97 | 322.12 | 322.31 | 322.44 | 322.60 | 322.80 | 323.04 |
|  | 13.485 | 322.21 | 322.40 | 322.62 | 322.78 | 322.95 | 323.15 | 323.34 |
|  | 13.526 | 322.64 | 322.80 | 323.00 | 323.15 | 323.32 | 323.51 | 323.67 |
| PF 108 | 13.568 | 323.02 | 323.17 | 323.36 | 323.51 | 323.68 | 323.88 | 324.05 |
|  | 13.581 | BET. MOSTEK STAV (F29) |  |  |  |  |  |  |
| PF 109 | 13.583 | 323.17 | 323.32 | 323.51 | 323.64 | 323.80 | 323.97 | 324.13 |
| PF 110 | 13.600 | 323.25 | 323.41 | 323.61 | 323.79 | 324.00 | 324.26 | 324.47 |
|  | 13.633 | 323.86 | 324.00 | 324.18 | 324.30 | 324.46 | 324.67 | 324.83 |
|  | 13.666 | 324.57 | 324.73 | 324.92 | 325.07 | 325.22 | 325.43 | 325.63 |
| PF 111 | 13.699 | 325.25 | 325.42 | 325.63 | 325.80 | 325.96 | 326.16 | 326.34 |
|  | 13.703 | BET. MOSTEK STAV (F30) |  |  |  |  |  |  |
| PF 112 | 13.705 | 325.94 | 326.14 | 326.36 | 326.32 | 326.48 | 326.84 | 327.08 |
| PF 113 | 13.711 | 326.03 | 326.24 | 326.50 | 326.62 | 326.85 | 327.04 | 327.10 |
|  | 13.740 | 326.07 | 326.29 | 326.56 | 326.69 | 326.90 | 327.07 | 327.13 |
|  | 13.769 | 326.35 | 326.49 | 326.71 | 326.84 | 327.02 | 327.19 | 327.27 |
| PF 114 | 13.798 | 326.76 | 326.88 | 327.01 | 327.12 | 327.23 | 327.38 | 327.45 |